I.  Dzinçjs

1. Vai gâzu sadales mehânisma bojâjuma gadîjumâ, kad pârrauts pievadelements - dzensiksna vai íçde, vienmçr tiek bojâti vârsti?

1) Nekad;

2) Atkarîbâ no dzinçja konstruktîvajâm îpatnîbâm;

3) Tikai dîzeïdzinçjiem;

4) Tikai, ja ir 4 vai vairâk vârsti uz cilindru;

5) Tikai ar turbopûti aprîkotajiem dzinçjiem;

6) Tikai benzîna dzinçjiem;

7) Vienmçr.

2. Bojâtu (nodiluðu) virzuïa gredzenu gadîjumâ:

1) Dzinçjs darbosies nevienmçrîgi;

2) Bûs novçrojams mazâks degvielas patçriòð;

3) Bûs novçrojams lielâks degvielas patçriòð;

4) Bûs paaugstinâts dzesçðanas ðíidruma patçriòð;

5) Strauji pieaugs eïïas temperatûra dzinçjam darbojoties uz augstiem apgriezieniem;

6) Noteiktâ apgriezienu diapazonâ bûs novçrojama pastiprinâta vibrâcija;

7) Dzinçju bûs problemâtiski iedarbinât

3. Izskrûvçjot benzînmotora aizdedzes sveces redzams, ka to cilindrâ esoðâs daïas ir melnas. Tas liecina par

1) Zemu degvielas kvalitâti;

2) Baroðanas sistçma veido pârâk treknu degmaisîjumu;

3) Baroðanas sistçma veido pârâk liesu degmaisîjumu;

4) Tas ir normâli un liecina par ideâlu dzinçja darbîbu;

5) Nepietiekamu kompresiju;

6) Lietotâs degvielas oktânskaitlis nesakrît ar raþotâja paredzçto;

7) Sveèu kvçlskaitlis ir augstâks kâ dzinçjam paredzçjis raþotâjs;

4. Iedarbinot dzinçju ir dzirdama tikðíoða skaòa, kas dzinçjam uzsilstot samazinâs vai izzûd. Skaòas avots visticamâk ir:

1) Vârstu hidrokompensatori;

2) Vârsti nedaudz saskaras ar virzuli;

3) Dzinçja kloívârpsta saskaras ar eïïas lîmeni karterî;

4) Bojâti turbînas spârniòi un tie grieþoties íeras;

5) Paðuzvelkoðs pulksteòmehânisms, kas darbina piespiedu tukðgaitas sistçmu;

6) Dzesçðanas ðíidruma sûkòa spârniòi sitas pret ðíidrumu;

7) Savstarpçji saskaras eïïas sûkòa zobratu zobi.

5. Braukðanas laikâ nospieþot gâzes pedâli auto paâtrinâs salîdzinoði lçni. Dzinçjam darbojoties tukðgaitâ novçrojama vibrâcija ar tendenci dzinçjam noslâpt. Visticamâk ka;

1) Tûlît beigsies degviela;

2) Dzinçjam ir bojâti / nedarbojas viens vai vairâki cilindri;

3) Nepietiekams eïïas lîmenis karterî;

4) Bojâta lambda zonde un dzinçjs darbojas avârijas reþîmâ;

5) Degvielas padeves sistçmâ ir iekïuvis ûdens;

6) Nehermçtiska dzinçja baroðanas sistçma aiz gaisa patçriòa mçrîtâja;

7) Bojâts atgâzu katalîtiskais neitralizators.

6. Ar dîzeïdzinçju aprîkotam automobilim paâtrinot kustîbu no izpûtçja nâk plâni melni dûmi. Visticamâk ka:

1) Bojâts gaisa filtrs un tas nekavçjoties jânomaina;

2) Izmantotâ dîzeïdegviela ir nekvalitatîva;

3) Gada siltajâ laika periodâ tiek lietota ziemai paredzçtâ dîzeïdegviela;

4) Tas ir normâli;

5) Nedarbojas kvçlsveces;

6) Dzinçjs patçrç eïïu to sadedzinot cilindros;

7) Dzinçjs ir pârslogots.

7. Vankeïa jeb rotorvirzuïa dzinçju ir paredzçts darbinât ar:

1) Dîzeïdegvielu;

2) Petroleju;

3) Metilspirtu;

4) Benzînu;

5) Dabasgâzi;

6) Elektroenerìiju.

8. Uz paneïa reizçm îslaicîgi iedegas eïïas spiediena lampiòa. Tas norâda ka:

1) Ir aizsçrçjis eïïas filtra filtrelements un atveras droðîbas vârsts;

2) Ir pârâk zemi tukðgaitas apgriezieni un eïïas sûkòa raþîba ir nepietiekama;

3) Ir pârâk zems eïïas lîmenis karterî;

4) Bojâts eïïas spiediena devçjs;

5) Viss ir kârtîbâ;

6) Dzinçjâ ielieta pârâk zemas viskozitâtes eïïa.

7. Ar karburatoru aprîkots dzinçjs pçkðòi apstâjas un nav iedarbinâms. Degviela ir pietiekoði. Visticamâk ka:

1) Bojâts sadalîtâjs;

2) Bojâts centrâlais sveèvads;

3) Bojâts pârtraucçjs;

4) Bojâts radiotraucçjumu novçrðanas ierîce;

5) Atvienots vads no akumulatoru baterijas "-" klemmes.

6) Kâds priekðmets ir aizsprostojis degvielas padeves sistçmu.

7) Bojâts degvielas sûknis.

8. Vçsâ laikâ iedarbinot dzinçju no izpûtçja nâk balti dûmi, kas pçc neilga laika kïûst plânâki. Visticamâk ka:

1) Bojâta motora galvas blîve un cilindros iekïûst dzesçðanas ðíidrums;

2) Degvielâ ir ievçrojams daudzums ûdens;

3) Tas ir normâli, jo degvielâ ir neliels kondensâta veidâ radies mitrums;

4) Dzinçjs patçrç eïïu to sadedzinot;

5) Degvielâ ir ieðíîdinâti nedegoði gâzveida piemaisîjumi;

6) Nedarbojas kâds no cilindriem un daïa degvielas iztvaiko caur izpûtçju;

7) No bojâta bremþu vakuumpastiprinâtâja dzinçjâ iekïûst bremþu ðíidrums.

9. Braukðanas laikâ paaugstinot dzinçja apgriezienus tie pieaug lçnâm un ir novçrojama zvanîðanai lîdzîga graboòa motorâ. Visticamâk ka:

1) Nepareizi noregulçts aizdedzes apsteidzes leòíis;

2) Bojâta (izdilusi) virzuïu grupa;

3) Tiek lietota degviela ar pârâk mazu oktânskaitli

4) Tiek braukts ar pârâk augstu pârnesumu un zemiem apgriezieniem.

5) Nedarbojas kâds no cilindriem;

6) Nepareizs degvielas sastaava regulçjums karburatoram vai iesmidzinâðanas sistçmai;

7) Pârâk augsta dzinçja temperatûra (pârkarsis dzinçjs).

10. Ar detonâcijas devçju ir aprîkoti:

1) Benzîna ieðprices dzinçji;

2) Benzîna karburatordzinçji;

3) Ar gâzes sistçmu aprîkotie dzinçji;

4) Dîzeïdzinçji;

5) Dzinçji ar elektronisku aizdedzes sistçmu;

6) Neviens no pieminçtajiem.

11. Pçc intensîvas lietoðanas turbodzinçjus pirms izslçgðanas iesaka darbinât ap 2 minûtçm tukðgaitâ. Tas nepiecieðams lai:

1) Atdzesçtu turbînu un tâs gultòus;

2) Atdzesçtu motoreïïu;

3) Atdzesçtu kloívârpstas gultòus;

4) Nodroðinâtu dzinçja dzesçðanas ventilatoru ar elektroenerìiju;

5) Atdzesçtu dzinçja dzesçðanas ðíidrumu;

6) Dotu apkârtçjiem priekðstatu par attiecîgâ automobiïa aprîkojuma lîmeni.

7) Atdzesçtu izpûtçju un katalizatoru.

12. Turbokompresors no pievadkompresora atðíiras ar to, ka:

1) Turbokompresoru darbina ar izplûdes gâzçm, bet pievadkompresoru ar elektrodzinçju;

2) Turbokompresoru darbina ar elektrodzinçju, bet pievadkompresoru no dzinçja kloívârpstas;

3) Turbokompresoru darbina ar izplûdes gâzçm, bet pievadkompresoru no dzinçja kloívârpstas;

4) Turbokompresora efektivitâte ir ievçrojami mazâka kâ pievadkompresoram;

5) Turbokompresora efektivitâte ir ievçrojami mazâka pie zemiem kloívârpstas apgriezieniem kâ pievadkompresoram;

6) 	Turbokompresora efektivitâte ir ievçrojami augstâka kâ pievadkompresoram pie augstiem dzinçja apgriezieniem;

7) Pievadkompresors ir mehâniski sareþìîtâks, smagâks un dârgâks, nekâ turbokompresors.

13. 	Dzinçja galvas blîve jâmaina:

1) 	Pie eïïas maiòas;

2) 	Mainot gâzu sadales mehânisma pievadíçdi vai dzensiksnu;

3) 	Jâmaina hermçtiskuma zuduma gadîjumâ;

4) 	Jâmaina ik pçc 60000 km nobraukuma;

5)  Pârejot uz citu degvielas marku;

6)  Nomainot dzinçja bloka galvu;

7)  Nomainot dzinçja dzesçðanas ðíidrumu.

II.  Bremþu sistçma

1. Bremþu sistçmas hermçtiskuma zuduma gadîjumâ;

1) Darba bremzes nedarbojas pilnîbâ;

2) Darba bremzes darbojas, ja vairâkkârt nospieþ  (pumpç) bremþu pedâli;

3) Darba bremzes turpina funkcionçt, bet nedarbojas stâvbremze;

4) Darba bremzes darbojas, kamçr ir bremþu ðíidrums rezervuârâ;

5) Atkarîbâ no bojâjuma lieluma darba bremzes nav, vai parâdâs pçc vairâkkârtîgas pedâïa nospieðanas.

2. Pçc vairâkkârtçjas intensîvas bremzçðanas ievçrojami samazinâjusies bremþu efektivitâte. Tam iemesli ir:

1) Uzkarsuði bremþu diski vai trumuïi;

2) Nodiluði bremþu kluèi vai loki;

3) Pârkarsis bremþu ðíidrums;

4) Aizíepusi bremþu disku ventilâcijas sistçma;

5) Termodeformâciju iespaidâ sprûst bîdîtâjcilindru virzuïi;

6) Nemâkulîga bremþu ekspluatâcija.

3. Bremþu ðíidrums jâmaina:

1) Pie bremþu uzliku maiòas;

2) Ik pçc 2 gadiem;

3) Ik pçc 5 gadiem;

4) Pec katriem nobrauktiem 20000 kilometriem;

5) Nekad nav jâmaina;

4. Bremþu ðídruma îpaðîba higroskopiskums nozîmç ka:

1) Bremþu ðíidruma pamatsastâvdaïa ir ûdens;

2) Bremþu ðkidrums atgrûþ ûdeni;

3) Bremþu ðíidrums aktîvi absorbç ûdeni;

4) Bremþu ðídrumu pirms lietoðanas jâkarsç, lai atdalîtu ûdeni.

5) Bremþu ðíidrums satur komponentus, kas ïauj notiekt ûdens piejaukumu.

5. Stâvbremzes funkcionâlais pamatuzdevums ir:

1) Apturçt automobîli, ja ir bojâtas darba bremzes;

2) Noturçt automobîli miera stâvoklî uz slîpas virsmas;

3) Kalpot kâ automobîïa pamata pretaizdzîðanas ierîcei;

4) Palîdzçt vadîtâjam izraisît slîdi;

5) Palîdzçt izkustinât automobili no vietas uz slîpas virsmas, bez ripoðanas atpakaï.

6. Bremþu sistçmas darbîbas efektivitâte ir atkarîga no:

1) Pastiprinâtâja esamîbas;

2) Bremþu disku temperatûras;

3) Bremþu kluèu nodiluma pakâpes;

4) Bremþu pretbloíçðanas sistçmas esamîbas;

5) Autovadîtâja meistarîbas;

6) Dzinçja jaudas;

7) Riepu stâvokïa;

8) Ûdens daudzuma bremþu sistçmâ.

7. Bremþu diska termodeformâcijas gadîjumâ bûs novçrojama:

1) Vibrâcija braukðanas laikâ;

2) Vibrâcija bremzçjot;

3) Nevienmçrîgs bremþu uzliku nodilums;

4) Bremþu ðíidruma sûce;

5) Pârâk âtra bremþu ðíidruma uzkarðana;

6) Skaïð troksnis brenmzçjot.

8. Bremþu pretbloíçðanas sistçma nodroðina:

1) Automobîïa vadâmîbu pie bloíçtiem riteòiem.

2) Automobîïa vadâmîbu, bremzçjot neïaujot riteòiem apstâties.

3) Mazâku riepu nodilumu;

4) Labâku saíeri ar ceïa virsmu;

5) Brîdina vadîtâju par riteòu bloíçðanos;

6) Pastiprina bremzçðanas spçku ekstremâlâ situâcijâ.

9. Nevienâda bremzçðanas spçku sadalîjuma gadîjumâ automobîlim bûs tendence:

1) Reaìçt asâk uz pedâïa nospieðanu;

2) Reaìçt maigâk uz pedâïa nospieðanu;

3) Izraisît aizmugurçjâs ass slîdi;

4) Uzreiz nobloíçt vienu riteni;

5) Bremzçðanas laikâ patvaïîgi censties automobili novirzît no taisnvirziena trajektorijas.

10. Aizmugurçjâs ass bremzçðanas spçku regulatora iztrûkuma gadîjumâ:

1) Automobîïa bremzçðanas efektivitâte paaugstinâs;

2) Automobîïa bremzçðanas efektivitâte samazinâs;

3) Automobîlim parâdas nepietiekamas pagrieþamîbas tendence;

4) Automobîlim parâdâs pârlieku lielas pagrieþamîbas, jeb saneses, tendences bremzçjot;

5) Bremþu sistçmas darbîba nemainâs.

6) Aizmugurçjie riteòi bloíçsies âtrâk kâ priekðçjie.

III.  Piedziòa

1.	Aizmugurçjâs ass piedziòas automobilim braukðanas laikâ novçrojama vibrâcija, kas pie noteiktiem âtrumiem izzûd vai pastiprinâs. Visticamâk ka:

1)	Bojâta âtrumkârbas sekundârâ vârpsta;

2)	Bojâts kâds no âtrumkârbas pârnesumiem.

3)	Âtrumkârbâ pârâk zems eïïas lîmenis;

4)	Bojâts kârdânpârvada krustiòa adatgultnis

5)	Bojâts vienâdo leòíisko âtrumu ðarnîrs.

1.	Priekðçjâs piedziòas automobîlim pagriezienos dzirdama krakðíoða skaòa. Skaòas avots ir:

1)Âtrumkârba;

2) Bojâta pusass;

3) Bojâts vienâdo leòíisko âtrumu ðarnîrs;

4) Salûzis kardâna krustiòð;

5) Nepareizi noregulçta stûres sistçma.

2.	Pilnpiedziòas automobîlim novçrojama izteikta nepietiekamâ pagrieþamîba. Visticamâk ka ir bloíçts:

1) Centrâlais diferenciâlis;

2) Centrâlais un priekðçjais;

3) Centrâlais un aizmugurçjais;

4) Priekðçjais;

5) Aizmugurçjais;

6) Priekðçjais un aizmugurçjais;

7) Visi diferenciâïi.

4.  Ziemas laikâ ir apgrûtinâta âtrumu pârslçgðana. Iemesls ir:

1) Pârâk zemas viskozitâtes eïïa;

2) Pârâk augstas viskozitâtes eïïa;

3) Materiâlu termodeformâcija;

4) Nepietiekams eïïas lîmenis;

5) Ûdens klâtbûtne;

6) Pârâk biezs vadîtâja apìçrbs;

5. Braucot ar tieðo pârnesumu un strauji nospieþot gâzes pedâli apgriezieni strauji pieaug, bet âtrums palielinâs lçnâm. Visticamâk ka.

1) Ir izspiests sajûgs;

2) Sabrucis vai nodilis sajûga frikcijas materiâls;

3) Automobîlim ir automâtiskâ pârnesumkârba;

4) Uz sajûga ir nokïuvusi eïïa;

5) Bojâts sajûga izspiedçjgultnis;

6) Atskrûvçjies dzinçja spararats;

7) Dzinçjs attîsta pârâk lielu jaudu.

6. Ja kâ transmisijas tips ir norâdîts variators tad:

1) Pie âtrumu pârslçgðanas divreiz jânospieþ sajûga pedâlis;

2) Automobîïa bremzçm aizliegts palîdzçt ar pârslçgðanos uz leju;

3) Automobîïa âtrumkârbai pârnesumus pârlçdz secîgi;

4) Automobîïa âtrumkârbai nav fiksçtu pârnesumu;

5) Automobilis piemçrots cilvçkiem ar kustîbu ierobeþojumiem un kustîbai lielpilsçtâs.

7. Automâtiskâs transmisijas selektoram atrodoties stâvoklî N nav vçlams.

1) Ripot no kalna;

2) Paaugstinât dzinçja apgriezienus ar gâzes pedâli;

3) Bremzçt ar bloíçtiem riteòiem.

4) Nepastâv nekâdi ierobeþojumi.

5) Buksçt automobili lielâ attâlumâ ar darbojoðu dzinçju;

6) Buksçt automobili lielâ attâlumâ ar nestrâdâjoðu dzinçju;

7) Kontrolçt eïïas lîmeni automâtiskajâ pârnesumu kârbâ.

8. Torsen tipa diferenciâlis ir:

1) Zviedru zinâtnieka Ingmâra Torsena izgudrojums;

2) Uz torsioniem balstîts mehânisks elements;

3) Griezes momenta jûtîgs paðbloíçjoðais diferenciâlis;

4) Torsen rallija komandas vârdâ nosaukts izgudrojums, jo tie pirmie pielietoja ðo detaïu 	      savos automobîïos;

5) Japâòu zinâtnieka Toru Sensei izgudrojums;

6) Uz ebreju svçtâs grâmatas Toras tçmâm balstîts sentimentâls dzejolis;

7) Matemâtisks termins, kurð attiecas uz torsionu (vçrpes elementu) aprçíiniem.

9. Pusass lûzuma gadîjumâ:

1) Automobilis apstâsies;

2) Automobilis turpinâs kustîbu, ja tam bûs bloíçjams ass diferenciâlis;

3) Kustîbu turpinâs tikai pilnpiedziòas automobilis;

4) Automobîlis kïûs nevadâms;

5) Automobili nevarçs apturçt;

6) Automobilis paâtrinâs kustîbu;

7) Automobilis pârvietosies tikai atpakaïgaitâ.

IV.  Balstiekârta

1. Bojâta amortizatora gadîjumâ:

1) Samazinâs bremzçðanas ceïð;

2) Palielinâs bremzçðanas ceïð;

3) Automobîlis nav vadâms vai ir vadâms slikti;

4) Nevienmçrîgi dilst riepas;

5) Automobilis ir nestabils uz nelîdzena ceïa;

6) Automobilis stipri sasveras pagriezienos.

7) Pieaug automobiïa degvielas patçriòð.

2. Lodbalsts paredzçts lai.

1) Piestiprinâtu neamortizçto ritoðâs daïas masu pie virsbûves;

2) Bûtu iespçjams stûrçt priekðçjos riteòus.

3) Lai vienmçrîgâk sadalîtu virsbûves radîto svaru uz ritoðo daïu.

4) Lai varçtu piedzît velkoðos riteòus;

5) Lai samazinâtu piekares konstrukcijas elementu skaitu un svaru.

V.  Virsbûve

1. Viena auto modeïa kabrioleta pretestîba vçrpei salîdzinot ar sedanu ir:

1) lielâka;

2) mazâka;

3) Lielâka, ja ir salikts jumts;

4) Mazâka, ja ir salikts jumts;

5) Atkarîbâ no konstrukcijas var bût lielâka;

6) Atkarîga no riteòu izmçra;

7) Atkarîga no dzinçja jaudas.

2. Atsaiti starp amortizatoru stiprinâjuma vietâm uzstâda, lai:

1) Palielinâtu pretestîbu vçrpei;

2) Vienmçrîgâk sadalîtu no ritoðâs daïas saòemto slodzi;

3) Papildus piesaistes punkts dzinçjam;

4) Pastiprinâtu amortizatoru stiprinâjuma vietas;

5) Uzlabotu automobiïa vizuâlo izskatu;

6) Samazinâtu troksni , braucot pa nelîdzenu ceïu.

3. Moderno automobiïu virsbûves nekustîgos stiklus  ielîmç virsbûvç , lai :

1) Samazinâtu automobiïa kopçjo svaru;

2) Ekonomçtu gumijas izlietojumu autorûpniecîbâ;

3) Palielinâtu virsbûves izturîbu;

4) Bçrni nebâztu rokas pa logiem braukðanas laikâ;

5) Uzlabotu automobiïu aizsardzîbu pret aizdzîðanu;

6) Lai stiklus nenozagtu;

7) Tâdas prasîbas uzstâda lîmes raþotâji - íîmiskie koncerni.

VI.  Tehniskie ðíidrumi

1. Dzesçðanas ðíidrumu ieteicams mainît ik pçc:

1) 2 lîdz 3 gadiem;

2) 1 gada;

3) 10000 km nobraukuma;

4) Vienlaicîgi ar dzinçja eïïas maiòu;

5) Nav jâmaina visâ auto ekspluatâcijas laikâ;

6) 40 000 km nobraukuma;

7) Ja ðíidrums kïuvis stipri netîrs un eïïains.

2. Auto dzesçðanas sistçmâ iepildîtais ðíidrums nevârâs pie 100 °C. Tam par iemeslu ir:

1) Piemaisîjumi, kas paaugstina vârîðanâs temperatûru.

2) Paaugstinâts spiediens dzesçðanas sistçmâ.

3) Zem spiediena iepildîta speciâla gâze;

4) Ðíidrums nekad nepârsniedz 100 °C.

3. Indekss 10W-40 motoreïïai norâda;

1) Ka to paredzçts lietot 1 litra darba tilpuma ar Webera karburatoru aprîkotam 4 taktu motoram;

2) Ka eïïas pieïaujamâs ekspluatâcijas temperatûra ir no -10°C lîdz 40°C;

3) Eïïas viskozitâtes klasi;

4) Ka izmantojot 10W jaudas sildelementu ir

jâuztur eïïas temperatûra ne zemâka kâ 40 °C

4. Apzîmçjums "Monograde" uz eïïas kanniòas nozîmç:

1) Ka eïïu paredzçts lietot vienâ sezonâ (gadalaikâ);

2) Ka eïïa ir paredzçta viencilindra dzinçjiem;

3) Ka eïïai ekspluatâcijas laikâ jâuztur konstanta temperatûra;

4) Ka eïïa ir papildinâta ar viena veida piedevu.

5. Dzinçjâ eïïu jâmaina ik pçc:

1) Pus gada neatkarîgi no nobraukuma;

2) Ik pçc 10000 km nobraukuma;

3) Ne retâk kâ 1 reizi gadâ.

4) Kad tâ ir mainîjusi krâsu;

5) Eïïas maiòas intervâlus nosaka auto izgatavotâjrûpnîca;

6. Transmisijâ eïïu jâmaina ik pçc:

1) 1000000 pârslçgðanâs reizçm;

2) 60000 km nobraukuma;

3) 2 gadiem;

4) Eïïas maiòas intervâlus nosaka auto izgatavotâjrûpnîca;

5) 300000 km nobraukuma.

7. Logu mazgâðanas ðíidruma sasalðanas temperatûra ir:

1) -5 °C;

2) -15°C;

3) -25°C;

4) -40°C;

5) -70°C;

6) Nav normçta.

8. Bremþu ðíidruma vârîðanâs temperatûra ir robeþâs no;

1) 100°C - 150°C;

2) 150°C - 200°C;

3) 200°C - 220°C;

4) 220°C - 250°C;

5) 250°C - 300°C;

6) 300°C - 500°C;

7) 500°C - 700°C;

VII.  Baroðanas sistçma

1. Paaugstinâts degvielas patçriòð inþektormotoram liecina par:

1)	Degvielas sûkni ar nepiemçroti augstu raþîbu;

2)	Bojâtu (aizsprostotu) degvielas atplûdes kanâlu;

3)	Nedarbojoðos Lambda zondi;

4)	Atslçgtu inþektora vadîbas bloku

5)	Aizsçrçjuðu katalîtisko neitralizatoru;

6)   Nepareizi noregulçtu degvielas spiediena regulatoru;

7)    Nehermetisku sprauslu aizvçrðanos;

8)    Temperatûras devçja izieðanu no ierindas.

2.

VIII.  Elektrosistçma

1.  Pretîbraucoðo automobiïu mirkðíinâðana ar lukturiem signalizç par:

1)  Nedegoðiem tuvâs gaismas lukturiem diennakts gaiðajâ laikâ;

2) Pârâk augstu noregulçtiem lukturiem diennakts tumðajâ laikâ;

3) Pârâk spoþi degoðiem gabarîtlukturiem;

4) Ieslçgtu salona apgaismojumu;

5) Radiotraucçjumiem, ko rada Jûsu automobilis;

6) Ceïu Policijas patruïu Jûsu auto braukðanas marðrutâ;

7) Tâ ir pretîbraucoðo autovadîtâju izklaides metode, lai neaizmigtu pie stûres.

1.Elektriskais degvielas sûknis ieslçdzas:

1)Pagrieþot aizdedzes atslçgu;

2)Atslçdzot signalizâciju;

3)No auto salona ar tumblera palîdzîbu;

4)Automâtiski, kad nokrîtas spiediens degvielas maìistrâlç;

5)Automâtiski automobilim uzsâkot kustîbu.

1.Tâlo gaismu kvçldiegu íçdç normâli bûtu jâatrodas droðinâtâjam:

1)2A

2)5A

3)8A

4)16A

5)20A

6)25A

7)30A

1.Ksenona lampu lukturos tuvu / tâlo gaismu pârslçdz:

1)Parslçdzot spuldzes;

2)Pieslçdzot papildus kvçldiegu;

3)Ar elektropievadu mainot reflektora novietojumu;

4)Ksenona lampas ir tikai tuvajâm gaismâm.

1.Detonâcijas devçja vai tâ elektriskâs íçdes bojâjuma gadîjumâ bûs indikâcija;

1)Nepietiekams eïïas spiediens;

2)Avârijas signalizâcija (trîsstûris);

3)Uz paneïa uzraksts "Check Engine"

4)Mirgojoðs indikators (( ! ))

5)Mirgojoðs indikators (( P ))

1.Nestabila kontakta gadîjumâ starp indukcijas spoli un sadalîtâju visticamâk ka;

1)Nestrâdâs kâds no cilindriem;

2)Automobilis nedarbosies vispâr;

3)Automobili varçs iedarbinât tikai ievelkot;

4)Dzinçjs pastiprinâti vibrçs un automobîlis lçnâm uzòems âtrumu;

5)Dzinçjs darbosies ar pârtraukumiem.

1.Mirgojoðs indikators (( P )) nozîmç ka.

1)Automobilis ir apstâjies;

2)Automobilis ir nobremzçts ar stâvbremzi;

3)Ir pârkarsuðas bremþu uzlikas;

4)Ir atklâts bojâjums darba bremzçs;

5)Bremþu ðíidrums ir sasniedzis minimâlo lîmeni;

1.Mirgojoðs indikators (( ! )) norâda ka:

1)Ceïð ir slidens un bremzçðana jâveic uzmanîgi;

2)Nedarbojas ABS;

3)Riteòi ir nobloíçjuðies;

4)Nepiecieðams papildinât bremþu ðíidrumu rezervuârâ;

5)Bojâta kâda no bremþu uguòu lampâm.

1.Pastâvîgi degoðs indikators (( ! )) norâda ka

1)Ceïð ir slidens un paâtrinâðanâs jâveic uzmanîgi;

2)Nedarbojas ABS vienam ritenim;

3)Bojâta bremþu uguòu spuldze;

4)Nepiecieðams papildinât bremþu ðíidrumu rezervuârâ;

5)Riteòi bremzçjot nobloíçsies.

1.Pastâvîgi degoðs indikators  ‡D norâda ka:

1)Ir ieslçgtas tuvâs gaismas;

2)Ir ieslçgti papildlukturi braukðanai miglâ;

3)Ir ieslçgtas tâlâs gaismas;

4)Ir izdegusi kâda no spuldzçm;

5)Ir ieslçgtas stâvgaismas.

1.Auto ìeneratoram jâvar apgâdât ar elektroenerìiju visi raþotâja paredzçtie patçrçtâji pie dzinçja kloívârpstas apgriezieniem:

1)1500 apgr/min.

2)2500 apgr/min.

3)4000 apgr/min.

4)5500 apgr/min.

5)7000 apgr/min.

6)Dzinçja maksimâlajiem raþotâja noteiktajiem apgriezieniem;

7)Maksimâlâ griezes momenta apgriezieniem.

1. Ar voltmetru mçrot spriegumu uz akumulatora klemmçm pie darbojoða dzinçja tas ir 11,96V.  Akumulatora patçriòa indikators panelî nedeg. Visticamâk ka:

1)Tas ir normâli, jo akumulators ir primârais sprieguma avots automobîlî;

2)Izdegusi signâlspuldze panelî;

3)Slikts kontakts starp ìeneratora + spaili un akumulatoru;

4)Slikts kontakts kâdâ no sprieguma regulatora klemmçm.

5)Bojâts sprieguma regulators;

6)Akumulatoru ðuntç lieljaudas patçrçtâjs.

1.Mçìinot iedarbinât dzinçju nodziest apgaismojums un auto voltmetrs neuzrâda spriegumu, taèu spuldzes tumði kvçlo. Mçrot akumulatora bateriju spriegumu bez slodzes ar voltmetru, tas uzrâda 12.67V.  Visticamâk ka;

1)Bojâta akumulatoru baterija;

2)Nooksidçjusies kontakta virsma starp akumulatora izvadu un klemmi;

3)Îssavienojums kâdâ startera tinumâ.

4)Îssavienojums kâdâ ìeneratora tinumâ;

5)Bojâta aizdedzes atslçgas kontaktgrupa.

1.Automobîli nav izdevies iedarbinât bez "piepîpçðanas" kaut gan spriegums uz klemmçm bija 12,67V. Pçc akumulatora demontâþas un uzlâdes, to slogojot ar 100A stipru strâvu, voltmetrs uzrâda nemainîgu 10.18V spriegumu. Automobîli nav izdevies iedarbinât no akumulatora jo:

2)Starteris patçrç ievçrojami vairâk kâ 100A;

3)Slikts kontakts kâdâ no startera klemçm;

4)Slikts kontakts kâdâ no akumulatora klemmçm;

5)Slikts kontakts pie ìeneratora klemmçm;

6)Akumulators ir paðizlâdçjies.

1. Ilgi lietota akumulatora paðizlâdes iemesli ir:

2)Bojâta vai nekvalitatîva izolâcija starp platçm;

3)Elektrolîta ðíîdumam pieliets ûdens;

4)Elektrolîta lîmenis pârâk zems;

5)Akumulators regulâri lâdçts ar pârâk lielu strâvu;

6)Akumulators regulâri lâdçts ar pârâk mazu strâvu;

1.Akumulatoru lâdçjot jâievçro lai lâdçðanas strâva bûtu:

2)½ no akumulatora ietilpîbas ampçrstundâs;

3)1/3 no akumulatora ietilpîbas ampçrstundâs;

4)1/5 no akumulatora ietilpîbas ampçrstundâs;

5)1/10 no akumulatora ietilpîbas ampçrstundâs;

6)1/15 no akumulatora ietilpîbas ampçrstundâs;

7)1/20 no akumulatora ietilpîbas ampçrstundâs;

8)Konstanti 2A;

9)Konstanti 5A;